HUBBLE LITHIUM BATTERY VOLTAGE SETTINGS

| Model | Voltage | Bulk/Equalised (Vdc) | Float Voltage (Vdc) | Cutoff Voltage (Vdc) | Recommended Charge Amps | Max Discharge Current (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S SERIES | 12V | 14 | 14 | 12 | 30A | 100A |
| X-100 | 48V | 52.8 | 52.8 | 44 | 30A | 100A |
| X-101 | 48V | 53.8 | 53.8 | 44 | 30A | 100A |
| X-200 | 36V | 41.5 | 41.5 | 34 | 30A | 100A |
| AM-2 | 48V | 53.8 | 53.8 | 44 | 30A | 100A |
| AM-3 | 48V | 53.8 | 53.8 | 44 | 20A | 50A |
| AM-4 | 24V | 29 | 29 | 23.8 | 30A | 100A |
| AM-5 | 48V | 55.2 | 55.2 | 47 | 30A | 100A |
| AM-10 | 48V | 55.2 | 55.2 | 47 | 60A | 150A |
| BLADE | 48V | 55.2 | 55.2 | 47 | 50A | 200A |